附件一：

清洗要求：

A烟道及弯头：1、管道表面除管道接缝处以及铆钉密集处无老油垢，且看不到液体油状物和油腻感。2、修复铲平推15公分，铲面无明显油污和液体油状物。3、清理完毕后，烟道连接处如有漏油要进行必要的堵漏处理。4、管道清洗施工中不得使用钢丝球等摩擦力较大的工具进行清洗，更不得使用火碱水等化学方式进行，以免破坏管道表面的防氧化涂层，影响管道的使用寿命。5、管道内是否有液体油或黏稠状油垢是衡量烟道清洗合格与否的唯一标准，清洗光亮度不作为清洗合格与否的依据。6、管道接缝处或打密封胶处附近允许有3-5厘米的油垢带，避免由于清洗工作伤及管道密封性。

B油烟净化器：1、净化器片及四壁没有液体油状物和黑色油垢；2、可拆卸挡油网子上面没有油腻，网面发亮；并恢复原有通透性。3、不可拆卸挡油网经处理后应基本恢复原有通透性。4、净化器线路连接正常。

C风机：1、风机清洗需在甲方提供清洗条件情况下进行（如风机外加装静音箱的，请甲方工程部门将静音箱拆除后，由乙方进行机箱除油工作），或者由出风口方向（如具备条件）或将净化器出风方向隔离网开口或撕开，由清洗人员进入风机，将风机机箱底部油垢清除干净。2、清洗后的风机机箱底部无沉积油垢，可触及到区域均应进行除油、除垢处理。

二、清洗周期：2个月/次。

三、服务期限：1年以上。

