附件一：

一、门诊导诊叫号系统：1.可根据诊室大小设定等候人数；2.可以开启二级分诊模式。3.系统支持对复诊、过号患者与初诊患者进行间隔呼叫的设定。4.系统须支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式。5.支持一诊室一医生、一诊室多医生的排队叫号模式。6.支持患者刷卡/扫描签到或非签到自动排队模式。7.支持当日挂号与预约患者混合排队模式，预约患者在预约时段内优先就诊。

二、信息显示客户端软件 ：1.每个终端需具备证书授权功能，防止内容篡改，保证稳定发布。2.支持基于HTTP、RTSP、UDP等各类流媒体协议的视频流接收及播放，支持多终端同步播放；3.支持主动响应分诊台发送的文字内容，转为语音进行广播；4.支持主动响应叫号器呼叫信息，进行语音播报，包括但不限于：分诊台呼叫、一级叫号、二级候诊呼叫等；5.支持响应分诊台触发的重启、开关机、截屏、清屏等操作。

三、采血室导诊叫号系统：门诊待采血患者进行取号等候，采血室配备物理叫号器进行呼叫，窗口上方采用一体机显示设备进行显示。

医生工作站客户端软件：1.支持医生ID号登录；2.支持顺序呼叫、选择呼叫、扫二维码呼叫等三种呼叫方式；3.支持叫号、重呼、选呼三种呼叫方式；支持过号（呼叫未到）、诊结两种结束状态；支持暂离、停诊等状态切换；4.支持过号（呼叫未到）患者按规则自动重排，并可在后台统一设定诊区过号自动重排的次数；支持可选择呼叫过号患者就诊功能。5.支持展示已签到排队人员列表，包括但不限于：候诊人数、序号、姓名、性别、及预检补录信息中的血压、体温等；6.医生叫号器可设置门口等候患者数量；7.支持叫号器样式选择，支持常规叫号模式和大字体叫号模式；8.门诊科室可根据需求设置温馨提示。9.同一患者排多个队列，被呼叫时其他队列自动挂起，诊结后自动恢复等候状态。10.支持文字转语音广播功能。

护士分诊台管理客户端软件 ：1.支持查看当前诊区的每个队列叫号情况（如：排队队列名称、候诊人数、已就诊人数、未到过号人数、当前队列最后一次呼叫的患者姓名、排队序号、呼叫医生或诊位、叫号时间等）；2.支持同步HIS系统中医生排班数据，并支持临时手动调整功能；支持编辑周期内医生排班功能，并支持对医生每天出诊情况进行手动调整；3.支持刷卡、扫描条码、二维码、手工录入等多种方式进行初诊患者签到、复诊患者二次签到、过号患者再报到、患者状态查询等；4.须支持将患者手动分配至指定医生或诊室下排队候诊；5.系统须支持延迟呼叫，例如在检查、检验科室，当患者暂时不满足检查、检验条件时，护士可对患者进行延迟就诊操作，延迟时长可自定义，时间截止时，自动取消患者延迟状态，也可以通过护士手动取消患者延迟状态；6.支持复诊（回诊）患者签到再次进入队列功能，同时可根据需求设置复诊插队策略，例如：优先插队、间隔插队；7.支持通过预检录入患者信息，在录入时支持通过读卡/扫描/手动输入等方式输入人员基本信息，包括但不限于：人员姓名、联系方式、身高、体重、心率、体温、血压、视力等；8.软件支持密码登录功能，防止其他人员误操作。9.要求系统支持记录护士的每一步操作信息，要求可通过时间、患者进行操作记录的查询，做到分诊台操作详情可追溯；10.系统须支持分诊台语音播报发布功能，支持内容自定义编辑，指定终端发布、多时段播放等功能，并支持历史播报内容的记录查看和重播功能。11.系统须支持分诊台“替呼”功能；12.为方便护士操作，系统须支持鼠标右键快捷菜单功能，适用于呼叫、优先、回退、暂停、弃号等操作；13.系统须支持查看当前区域设备状态信息，且可设定重启、开关机时间设定、截屏等操作。

医技检查导诊叫号系统：包括放射线科、超声科、内镜科、核医学科。显示业务系统已登记待检查患者队列，提供按顺序呼叫功能。

数据系统接口调试 ：1、与医院HIS、LIS、PACS接口调试。2、放射科登记室的CT、核磁报到机回写给PACS系统接口调试；3、彩超室报到机回写给彩超系统接口调试。

八、诊室门口屏62台：壁挂安装，液晶尺寸22英寸以上，处理器要求：不低于四核，1.5GHZ，内存要求：≥1GB，存储：≥8GB，屏显比例16：9，分辨率1920×1080，背光类型LED，亮度≥250 cd/m²，操作系统：Android，工作电压220V50Hz，数据接口USB2.0，通信接Ethernet:10/100Mbps，音频格式MP3、WMA、AAC，视频格式RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/Web。

九、候诊大屏20台：壁挂或吊挂安装，液晶55寸以上，屏显比例16：9，分辨率1920×1080，背光类型LED，整机额定功率≤90W，工作电压220V60Hz，音频接口OUT:Line-out，视频接口OUT:LVDS，数据接口USB2.0/SDGPIO/IR/RS232，通信接口Ethernet:10/100Mbps，图片格式JPEG、BMP、PNG、GIF，音频格式MP3、WMA、AAC，视频格式MPEG-1/2/4、WMV、H.264、RM、DivX、FLV。

十、门诊报到机3台：壁挂安装，支持身份证、条形码扫描、二维码扫描，液晶尺寸22寸以上，屏显比例16：9，分辨率1920×1080，背光类型LED，整机额定功率≤48W，工作电压220V，图片格式JPEG、BMP、PNG、GIF，音频格式MP3、WMA、AAC，视频格式MPEG-1/2/4、WMV、H.264、RM、DivX、FLV。

十一、壁挂报到机（打印）5台：壁挂安装，支持打印小票、支持身份证、支持一、二维码扫描，液晶尺寸22寸以上，屏显比例16：9，分辨率1920×1080，背光类型LED，整机额定功率≤48W，厚度10cm以内、工作电压220V，图片格式JPEG、BMP、PNG、GIF，音频格式MP3、WMA、AAC，视频格式MPEG-1/2/4、WMV、H.264、RM、DivX、FLV。

双面吊架1个：尺寸32"-55"LCD，符合VESA规格200mm×200mm、400mm×400mm，可左右旋转30°、俯仰往上5°、往下15°，铁管标准长度1.5m-3m。

备注：需包含系统集成、辅材、施工、安装，计算机类、通信类、电子类设备需提供CCC认证证书，所有软件系统需提供系统软件著作权证书。

