附件一：

一、设计范围及内容：

设计范围及内容主要包括但不限于：

（一）设计手术部整体建筑总面积约5280㎡(不含设备层面积，约1760㎡)及病理科约850-1000㎡；最终以实际设计图面积为准。主要改造内容：增加手术室数量，原二层三层手术部改造升级，3层半为手术室设备层，四层原为病理科等医技科室，改造为手术室，病理科改到5层。外科楼2层、3层、4层、5层的土建、结构（含加固）、装饰装修、给排水、暖通、电气、消防、净化、智能化、医用气体等工程。

病理科要求：符合卫生部“病理科建设与管理指南”。

（1）在满足消防要求基础上，封闭管理，各区域布局应遵循“三区两通道”原则（清洁区、半污染区、污染区；人员通道、标本/垃圾通道），避免交叉污染。

人员通道‌：更衣室 → 缓冲间 → 工作区（单向流动）。

‌标本/垃圾通道‌：独立送检窗口 → 标本接收 → 污物专用电梯/通道运出。

（2）重点关注空气质量（需每年两次第三方空气检测）、温度（冬天室温较低，影响工作，主动排风停止时，自然风不能进入室内）、排水；以上需符合环保要求。

（3）资料室务必考虑承重问题。
（4）功能区划分（房间通常分布）。
①.污染区：标本接收室、取材室、标本存放室、脱水包埋室、冰冻取材室、冰冻切片室、细胞学制片室、垃圾储存间；

②.半污染区：常规染色室、免疫组化室、特殊染色室、试剂配制室、FISH检测室；

③.清洁区： ‌病理诊断室、远程会诊室、办公室、主任办公室、会议室、资料档案室、设备间、防爆库、备品库技术办公室、卫生间。

（5）初步房间安排：标本接收室、标本存放室、取材脱水室、包埋切片室、冰冻取材室、冰冻切片室、染色制片室、细胞学制片室、免疫组化室、分子病理检测室、病理诊断室、档案室、防爆库、备品库、主任办公室、技术办公室、会议室、垃圾储存室、组织库部分、设备间、卫生间等。
（二）需协助甲方所需的相关批复文件的设计资料：初设及概算批复（如需）、规划及住建相关批复（如需）、施工图设计审查（如需）及预算批复等项目审批相关工作。
（三）须完成方案设计（含优化方案设计及估算）、初步设计（含概算）、施工图设计、全过程咨询服务等。
（四）施工配合服务：施工图纸技术交底、现场设计技术指导、设计变更及签证处理、施工关键节点验收配合、竣工图审核与编制，全程配合项目施工直至竣工验收合格。

二、资质要求：

①具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或建筑行业(建筑工程)设计乙级及以上资质；并在人员、设备、资金等方面具备相应的设计能力。

②拟派项目负责人具有贰级及以上注册建筑师资格证书或相关专业中级及以上职称。
三、业绩要求：

投标人近三年（以合同签订时间为准）完工过至少一个的类似医疗专项净化工程项目（含手术室），须提供合同协议书复印件加盖投标人公章）。
四、其他要求及需求：

①本项目原始建筑图纸欠缺，需设计单位自行解决。

②本项目不接受联合体。
